[image: image2.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






Машина-стеккер для сортировки и укладки печенья на ребро СТК-2 предназначена для рассортировки печенья по рядам и постановки его на бок (ребро) для удобства укладки. Многообразие используемых форм печенья на стеккере: овальной, квадратной, круглой и прямоугольной. Оборудование помогает оптимизировать процесс упаковки готовой продукции после охлаждения, а частности сократить издержки на заработную плату дополнительных сотрудников. Поставленное на ребро печенье не только удобно уложить в транспортную тару, но и визуально проконтролировать наличие ломаного печенья в пачке. Быстрая и удобная перенастройка машины при смене обрабатываемых изделий.  При различии размеров печенья не более 20 мм перенастройка в большинстве случаев не требуется. Но и в случае её необходимости занимает не более 20 минут. Накопитель позволяет хранить большой объем готовой продукции.
Принцип работы: с охлаждающего конвейера печенье попадает на разделительные направляющие, где расходится по рядам. Далее ленточный конвейер поднимает печенье, и оно скатывается по направляющим на вал укладки, формирующий стопки печенья, установленного на ребро.

	Технические характеристики
	СТК-2-600
	СТК-2-900

	Ширина конвейера, мм
	600
	900

	Производительность, кг/час  
	до 500
	до 800

	Направляющие, шт.
	9
	13

	Установленная мощность, кВт
	0,8
	1,1

	Номинальное напряжение
	230В 50Гц

	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм
	3400х1400х1300
	3400х1700х1300

	Масса, кг
	250
	350


Преимущества СТК-2:

· Скорость движения конвейера и вала укладки отдельно регулируется частотными преобразователями Delta, Тайвань.
· Все детали оборудования, соприкасающиеся с печеньем, выполнены из пищевых материалов. 

· Мотор-редукторы Tramec и Transtecno, Италия.
· Качественная порошковая покраска каркаса.
· Машина для укладки печенья установлена на колеса повышенной прочности с тормозами, что позволяет легко перемещать её на производстве.  
Гарантия:

· Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

· В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

· После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

· Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Комплект поставки:
	Наименование
	Кол-во, шт.

	СТК-2
	1

	Технический паспорт и руководство по эксплуатации
	1


Стоимость оборудования

Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.
	Стоимость на условиях FCA Пенза
	Цена, руб. с НДС

	Машина-стеккер СТК-2-600
	1 478 000,00

	Машина-стеккер СТК-2-900
	1 894 000,00


Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru
· GTD

- www.gtdel.com
Срок изготовления оборудования до 30 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39 

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99 

[image: image1.png]



[image: image2.png]

[image: image3.png]


