[image: image1.png](‘ erHrpd nb r. MeHs3a yn. Mxesckasa 1a 8 800 350 44 39 +7 (8412) 23-33-99
. www.stangrad.ru dmitri@stangrad.ru e.zavy@stangrad.ru






[image: image1.png]
Машина дозировки начинки в круассаны ДМН-2К предназначена для набивки  различными массами:

· сгущенное молоко и кремы типа «Варенка»;
· масляные и жировые крема;

· кондитерские начинки типа Кремфил;

· джемы и конфитюры.

Возможно использование начинок с включениями (дробленый орех, цукаты воздушный рис и т.п.) при установке роторно-кулачкового насоса. 

	Технические характеристики
	ДМН-2К4
	ДМН-2К8

	Производительность, шт./час
	2000
	4000

	Тип насоса
	шестеренчатый (опционально роторно-кулачковый)

	Рабочий объем бункера начинки, л
	40

	Количество позиций дозировки
	4
	8

	Напряжение
	230В 50Гц

	Установленная мощность, кВт
	2

	Потребляемая мощность, кВт
	1

	Сервоприводы, шт.
	1

	Расход сжатого воздуха, л/мин
	до 150

	Габаритные размеры (ДxШxВ), мм
	2000х1400х1800
	3000х1400х1800

	Масса, кг
	200
	250


Машина имеет 2 модификации:

· ДМН-2К4 с ручной загрузкой и дозатор на 4 позиции.

· ДМН-2К8 с ручной загрузкой, увеличенной длиной конвейера и дозатор на 8 позиций. 
Принцип работы:

В зависимости от модификации  установлены 4 или 8 игл для наполнения начинкой 4 или 8 изделий соответственно. Узел дозирования оборудован золотниковым механизмом – начинка не подтекает при выходе иглы из изделия.  Загрузка заготовок происходит вручную.

Особенности ДМН-2К:
· Машина корректно функционирует только при стабильных размерах и правильной геометрии изделий. Подходящие полуфабрикаты производятся только на автоматизированном оборудовании.
· Насосы начинки чувствительны к попаданию воздуха. Оператор обязан поддерживать уровень начинки не менее трети от объема бункера и не допускать захват воздуха насосом воздуха между загрузками начинки, иначе дозировка начинки будет не стабильной.

Преимущества ДМН-2К:
· Настройка режимов работы осуществляется на сенсорной панели управления.
· Пневматические узлы от компании Camozzi (Италия).

· Преобразователи частоты Delta (Тайвань).
· Управление на базе контроллера Delta (Тайвань) и сенсорной панели Kinco (Китай).
· Все элементы оборудования, соприкасающиеся с изделиями, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами и средами.
Комплект поставки:
	Наименование
	Кол-во, шт.

	Машина дозировки начинки в круассаны ДМН-2К
	1

	Технический паспорт и руководство по эксплуатации
	1


Гарантия:

· Гарантийный срок на оборудование составляет один год с момента отгрузки оборудования заказчику, либо с момента пуска оборудования при проведении пуско-наладки нашими специалистами.

· В течение гарантийного срока наши специалисты производят гарантийный ремонт оборудования.

· После истечения гарантийного срока возможно заключение отдельного соглашения на послегарантийный ремонт и обслуживание оборудования.

· Расходные и комплектующие материалы всегда есть в наличии и при необходимости будут доставлены Вам в кротчайшие сроки с помощью курьерских служб.

Стоимость оборудования:
Данное предложение не является публичной офертой и не включает в себя стоимость доставки и дополнительной упаковки. Экспортная цена включает в себя дополнительно стоимость таможенного оформления.
	Стоимость на условиях FCA Пенза
	Цена, руб. с НДС

	Машина дозировки начинки в вафельные изделия ДМН-2К4
	2 058 000,00

	Машина дозировки начинки в вафельные изделия ДМН-2К8
	2 518 000,00

	Сменный насос в сборе
	56 000,00

	
	


Доставка оборудования:
На территории Российской Федерации «СтанГрадъ» сотрудничает со следующими транспортными компаниями:

· СДЭК

- www.cdek.ru
· Деловые Линии
- www.dellin.ru

· ПЭК

- www.pecom.ru
· GTD

- www.gtdel.com
Срок изготовления оборудования до 50 рабочих дней.

По всем вопросам обращайтесь по телефону: 8 800 350 44 39 

По вопросам экспорта оборудования за рубеж: +7 (8412) 23-33-99
[image: image2.jpg]




[image: image3.png]


